全自动化学发光图像分析系统

用途

用于ECL、ECL Plus、Western、Northern、Southern等样品的发光成像和分析。

性能与技术要求

1、仪器性能

1.1 摄像头：进口高分辨低照度数码制冷CCD相机

1.2 冷却温度：≤-60℃

1.3 物理分辨率：605万像素，2750×2200，非插值生成

1.4 量子效率：CCD芯片光电转换效率≥75%

1.5 像素合并：1×1，2×2，3×3，4×4，5×5

1.6 像数密度：16 bit

1.7 摄像头镜头接口：大尺寸M42接口，直径≥42mm，而非小尺寸C接口

1.8 电动镜头：标配F0.85镜头，无需改装校正光圈即可达到F0.85

1.9 电动调焦：可通过软件进行镜头的电动聚焦调整

1.10 样品台：上下双层样品台设计，可兼容拍摄样品厚度0.01mm - 10cm

2 软件功能

2.1 全中文拍摄分析软件，自动识别8bit、10bit、14bit、16bit 的图像，终身免费升级，支持Windows XP / 7 / 8 /10 系统。

2.2 自动曝光: 自动获得最佳图像，并可序列保存

2.3 单张拍摄: 具有长时间曝光功能，可实现单张画面长时间曝光

2.4 积分拍摄: 可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存

2.5 序列保存: 具有序列图像保存功能，无需单张图片分别存储

2.6 溢出提示: 在拍摄中可显示过饱和像素，保证精确定量

3、配置

3.1 标配密闭暗箱装置一个

3.2 标配进口制冷CCD摄像头一个

3.3 标配F0.85电动镜头一个

3.4 标配拍摄分析软件一套